人工智能控

目录

人工智能控	1

制组件包	2

一、 登录树莓派操作：	2

二、 函数例程说明	3

三、 代码的执行	8

四、 2021人机协同比赛调试经验总结	9

附件一：	12

制组件包

- 登录树莓派操作：

- 有显示屏、键盘、鼠标：

鼠标、键盘插入组件包正面的USB孔，显示屏通过HDMI线小端链接树莓派，大端连接显示屏。

连接成功后，可先连接无线网。

并通过命令行窗口，输入ipconfig查看树莓派所分配的IP地址。

此操作目的在于实现后续的远程操控界面。

完成后，其以下载好nomachine平台，在PC上下载好nomachine并在同一无线网上输入用户名：pi 密码：bcsh ，IP地址（192.168.1.X），连接好后便可远程操控树莓派。

- 无显示屏时，通过读卡器进入镜像文件夹，通过新建ssh文件，和配置WiFi文件，也可以实现连接无线网，通过advanced IP 软件搜索IP地址，电脑与树莓派连上同一WiFi后，通过VNC 或NOMACHINE进行远程控制。相关说明见附件一。

- 函数例程说明

1、提供的 demo 所在路径为/home/pi/uptech_star 和/home/pi/IR-face。

/home/pi/uptech_star 目录下的 demo 说明：

- apriltag_detect.py apriltag 识别，返回 apriltag 二维码的内容。

- arena_contest.py 擂台边缘检测，当识别到 apriltag 二维码位置，将二维码推下擂台；

- car.py 避障小车

- cds_test.py 舵机角度控制

- cds_test2.py 红外光电控制舵机

- closed_loop_controller.py 闭环驱动控制 demo

- color_detect.py 颜色检测、跟踪

- color_shape_dectect.py 单一颜色物体形状提取圆心坐标

- cvtest.py 摄像头测试

- demo.py cpu、ram、温度、电压显示

- face_follow.py 人脸检测

- keyboard_control.py 键盘控制小车运动

- kill_process.sh 结束所有进程

- serial_helper.py 串口通讯

- spider.py 四足机器人

- test.py 终端打印 9 路 AD，8 路 IO 数值；LCD 屏显示电压和 imu 信息；LED 一红一绿

- tracker_dlib.py 目标跟踪

- ultra_sensor.py 超声波传感器

- up_controller.py 舵机运动库

- uptech.py Lcd led io adc 等定义

- utils.py 超声波协议库

/home/pi/uptech_star/vision_ai 目录下的 demo 说明：

- face_detection_ssd.py 人脸追踪（必须接神经计算棒）

- 人机协防的代码

主要在FanRen.py当中，结合up_controller.py的头文件编写代码。

函数说明：

- servo_ids = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12]

self.controller.set_cds_mode(servo_ids, 0)--------为1时为电机模式

设置该舵机号并设置其为舵机模式。

- self.controller.up.CDS_SetAngle(3, 512, 512)

舵机模式的控制输出，第一个数为ID号，第二个为角度，第三个为转动速度。

- self.controller.move_cmd(300, -300)

电机模式的控制输出，在头文件中已经默认设置好了ID号为1,2。

第一个数控制左边ID号为1的速度，第二个数控制右边ID号为2的速度。

正值为正转，负值为反转（具体情况根据连接情况调节即可）

- time.sleep(0.01)

延时函数，括号内单位为秒s。

- ad6 = self.controller.adc_data[6]

ad口数值的采集

- io_1 = self.controller.io_data[1]

io 口数值的读取

- def test_servo(self)：

…

自定义函数，类似于C语言中的子函数。

- class MatchFangren:

def __init__(self):

self.version = "v1.0"

self.controller = UpController()

self.controller.lcd_display("MatchFangren")

servo_ids = [3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12]

self.controller.set_cds_mode(servo_ids, 0)

self.k = 0

self.r = 0

self.m = 0

self.nh = 0

self.nq = 0

self.apriltag_state = 0

初始化函数内定义添加各类全局变量。------self.X

- if __name__ == '__main__':

match = MatchFangren()-------联系初始化函数

match.start_match()

主函数说明，执行函数代码。

- def edge_detect_thread(self):

while True:

self.adc_data = self.up.ADC_Get_All_Channle()

io_all_input = self.up.ADC_IO_GetAllInputLevel()

print("io_vaule = {}".format(io_all_input))

io_array = '{:08b}'.format(io_all_input)

self.io_data.clear()

for index, value in enumerate(io_array):

io_value = (int)(value)

self.io_data.insert(0, io_value)

# print(self.io_data)

up_controller.py文件中封装的实际读取代码。

- def move_cmd(self, left_speed, right_speed):

self.up.CDS_SetSpeed(1, left_speed)

self.up.CDS_SetSpeed(2, -right_speed)

速度指令，自由控制-开环控制器

- print("ad3={},ad6={},ad7={}".format(self.controller.adc_data[3],self.controller.adc_data[6],self.controller.adc_data[7]))

打印输出函数，可用于检测代码的运行情况。

- up=uptech.UpTech()

up.LCD_Open(2)

LCD初始化打开函数

- up=uptech.UpTech()

up.MPU6500_Open()

6050初始化打开函数

- attitude=up.MPU6500_GetAttitude()   #读取6050三轴数值

str_attitude_pitch='Pitch:%.2f  ' % attitude[0]

str_attitude_roll='Roll :%.2f  ' % attitude[1]

str_attitude_yaw='Yaw  :%.2f  ' % attitude[2]

up.LCD_PutString(0,30,str_attitude_pitch)  #LCD显示函数

up.LCD_PutString(0,44,str_attitude_roll)

up.LCD_PutString(0,58,str_attitude_yaw)

up.LCD_Refresh()	#更新显示函数

注：Python语言十分强调缩进，切忌不可忽视！

- 代码的执行

打开命令行窗口， 例如要想运行 /home/pi/uptech_star/test.py

首先打开终端进入/home/pi/uptech_star 目录下：

cd uptech_star

运行 test.py 程序：

python3 test.py

- 2021人机协同比赛调试经验总结

- 在调试人工智能模块之前，需要提前学习Python基础语法规则，基本语句的相关知识学习，无需非常深入，但基本语法规则必须学习，这有利于借鉴学习例程。

- 在调试过程中可巧妙应用Print（）函数，判断代码实际运行位置，是否执行该代码，存在代码卡死时的具体卡死位置。这一点对于刚入手学习的人来说是一个很好用的方法。

- ApriTag二维码函数说明：

tags = self.at_detector.detect(gray)

print(tags)的输出如下：

[Detection(tag_family=b'tag36h11', tag_id=2, hamming=0, goodness=0.0, decision_margin=44.4796028137207, homography=array([[ 5.66164684e-02, -6.76563277e-01,  7.74163167e-01],

[ 7.44587789e-01,  2.04775598e-02,  1.05098096e+00],

[ 2.54090716e-04,  2.53395218e-04,  6.64674578e-03]]),

center=array([116.47251037, 158.11962637]),

corners=array([[227.08111572,  46.57167435],

[226.75535584, 267.03375244],

[ 21.55596352, 253.84225464],

[  6.16658306,  49.18270493]]))]

**********************************

# tag_family：我们使用的是TAG36H11

AprilTag的数字家庭

返回：

•	返回AprilTag的数字家庭。

•	image.TAG16H5

•	image.TAG25H7

•	image.TAG25H9

•	image.TAG36H10

•	image.TAG36H11

•	image.ARTOOLKIT

**********************************

tag_id：

AprilTag的数字ID

返回AprilTag的数字ID。

•	TAG16H5 -> 0 to 29

•	TAG25H7 -> 0 to 241

•	TAG25H9 -> 0 to 34

•	TAG36H10 -> 0 to 2319

•	TAG36H11 -> 0 to 586

•	ARTOOLKIT -> 0 to 511

**********************************

hamming:

AprilTag的可接受的数位误差数值

TAG16H5 -> 最多可接受0位错误

TAG25H7 -> 最多可接受1位错误

TAG25H9 -> 最多可接受3位错误

TAG36H10 -> 最多可接受3位错误

TAG36H11 -> 最多可接受4位错误

ARTOOLKIT -> 最多可接受0位错误

**********************************

goodness:

AprilTag图像的色饱和度

返回AprilTag图像的色饱和度（取值0.0 - 1.0），其中1.0为最佳。

注解:目前这一数值通常是0.0。未来我们可以启用一个称为“标签细化”的功能，以实现对更小的AprilTag的检测。然而，现在这个功能将帧速率降低到1 FPS以下。

**********************************

decision_margin:

AprilTag匹配的色饱和度

**********************************

homography:

3x3 单应矩阵描述从“理想”标签（角位于 (-1,1)、(1,1)、(1,-1) 和 (-1, -1)）到像素中的像素的投影

**********************************

center:

AprilTag的中心位置（x,y)

**********************************

corners:

对象的四个角组成的四个元组(x,y)的列表,四个角通常是按照从左上角开始沿顺时针顺序返回的.					0			1

3			2

corners[0][0]：代表左上角点的相对于摄像头水平位置方向关系(左边数值小，右边数值大)

corners[0][1]: 代表左上角点的相对于摄像头竖直位置方向关系(上方数值小，下方边数值大)

# 附件一：

- 所需器件：一张已经镜像过的SD卡，一台电脑，一个读卡器

- 步骤：

- 通过读卡器打开E盘

- 新建添加ssh文件（空文本文档只需更改文件名）

- 新建WiFi配置文件文档（新建空白文本）

打开并填入以下内容：

country=CN

ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev

update_config=1

network={

ssid="你的WIFi的名字"

psk="你的WIFI的密码"

}

保存好后，需更改文件名称为：wpa_supplicant.conf

这样就将WiFi配置文件完成了。

- 将配置好的SD卡插入树莓派并进开机，电脑也连入同一WiFi网络。

- 紧接着进行远程操控。（这里主要介绍VNC的使用方法）

  - 下载advanced IP 软件搜索IP地址

点击扫描即可查找树莓派IP地址。

通过Mac地址去判断哪一个IP地址是树莓派的。（第一次只能自己去尝试，之后可记住Mac地址以后更换网络可直接查找该MAC地址即可）

  - 下载putty进行开VNC服务连接

第一个方框填写IP地址，下面选择ssh模式。回车，如果IP地址正确则会弹出一个登陆界面

用户名：pi

密码：bcsh

成功登陆后界面：

紧接着输入打开VNC服务的指令：

红框部分为打开VNC服务的端口号，在VNC打开配置时需要配置。

VNC Server 为：刚刚红框内的内容（具体网络根据相关内容）

Name:pi

Labels:可根据自己情况填写便于下次查找

回车后找到该标签并双击pi后：

Username为：pi

Password为：bcsh

打开后便可登陆树莓派界面，到这远程操控便完成了。